Приложение № 2 к Примеру определения стоимости

полевых работ на инженерно-геологические изыскания

Пояснительная записка к примеру определения стоимости полевых работ на инженерно-геологические изыскания

Стоимость работ по инженерным изысканиям определяется по Справочникам базовых цен на инженерные изыскания с учетом положений Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденной приказом Минстроя России от 09.01.2024 № 1/пр (далее – Методика 1/пр).

Стоимость полевых работ в составе инженерно-геологических изысканий, приведенных в пунктах 4–6 Таблицы 1 Приложения № 1 к Примеру определения стоимости полевых работ на инженерно-геологические изыскания (далее – Приложение № 1), определяется по ценам Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, одобренном письмом Госстроя России от 22.06.1998 № 9-4/84 (далее – Справочник) и учитывается в смете на инженерно-геологические изыскания (далее – Смета № 1).

Цены на полевые работы по проходке инженерно-геологических выработок установкой вращательного бурения колонковым способом с применением снарядов со съемными керноприемниками ССК и планово-высотной привязке выработок при расстоянии между привязываемыми точками 350–500 м, указанные в пунктах 1–3 Таблицы 1 Приложения № 1, в Справочнике не приведены.

Таким образом, стоимость вышеуказанных работ в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Методики 1/пр определяется на основании сметного расчета на отдельные виды затрат по полевым работам, составляемого в соответствии с калькуляцией затрат (далее – Смета № 2).

## Смета № 2 в соответствии с пунктом 159 Методики 1/пр рассчитывается в уровне цен по состоянию на 1 января года разработки НЗ на ИИ на соответствующий вид инженерных изысканий.

Так как в настоящее время НЗ на инженерно-геологические изыскания отсутствуют, то Смета № 2 рассчитывается в уровне цен по состоянию на 1 января года последующего за годом, для которого Росстатом на официальном сайте опубликованы данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате на одного работника по полному кругу организаций (далее – среднемесячная заработная плата). Указанный подход связан с тем, что информация о среднемесячной заработной плате формируется Росстатом один раз в год в результате разработки окончательных годовых итогов и в соответствии с Федеральным планом статистических работ публикуется на официальном сайте Росстата 15 мая каждого года.

Таким образом, для рассматриваемого примера (далее – Пример) Смета № 2, составляемая в 3 квартале 2024 года, рассчитывается в уровне цен по состоянию на 01.01.2024, то есть с применением соответствующих индексов пересчета изменения сметной стоимости на 4 квартал 2023 г.

В уровень цен по состоянию на 3 квартал 2024 года Смета № 2 пересчитывается после её включения в Смету № 1 путем применения индекса пересчета изменения сметной стоимости изыскательских работ на 3 квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2024, опубликованного письмом Минстроя России от 29.07.2024 N 43022-ИФ/09.

В графе 2 таблицы 1 Сметы № 2 указываются наименования квалификационных категорий должностей работников, непосредственно выполняющих полевые работы, в том числе рабочих, управляющих машинами и автотранспортными средствами, устанавливаемые в соответствии с таблицей 2 пункта 69 Методики 1/пр.

В графе 3 таблицы 1 Сметы № 2 указываются общие продолжительности времени работы каждого работника, занятого в оцениваемой работе (Тi). В итоговой строке указывается общая продолжительность выполнения оцениваемой работы (ТОобщ). Указанные продолжительности определяются в соответствии с фактическими затратами времени с учетом выполнения рабочих процессов параллельно и последовательно и выражаются в часах.

В Примере общая продолжительность выполнения оцениваемой работы (ТОобщ) определяется суммированием продолжительностей полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок с учётом параллельного выполнения работ по проходке инженерно-геологических выработок и их внутреннему контролю (1140 часов) и полевых работ по их планово-высотной привязке (14 часов).

В графе 4 таблицы 1 Сметы № 2 в каждой строке указывается численность работников одинаковой квалификационной категории должности, занятых в оцениваемой работе (Чiо). В итоговой строке указывается общая численность работников, занятых в оцениваемой работе (Чобщ). Указанные численности определяются по фактическим данным исполнителя работ и выражаются в количестве человек.

В графе 5 таблицы 1 Сметы № 2 указываются тарифные коэффициенты, соответствующие квалификационной категории должности каждого работника, занятого в оцениваемой работе (ТКо) (далее – тарифный коэффициент). Значения тарифных коэффициентов (ТКо) определяются в соответствии с таблицей 2 пункта 68 Методики 1/пр. Итоговая строка графы 5 таблицы 1 Сметы № 2 не заполняется.

Тарифные коэффициенты, соответствующие квалификационной категории должностей рабочих, осуществляющих управление машинами, в соответствии с пунктом 69 Методики 1/пр определяются путем отношения часовой заработной платы одного рабочего, управляющего машиной для Московской области, рассчитанной в Примере в уровне цен по состоянию на 4 квартал 2023 года, к часовой заработной плате ведущего инженера, рассчитываемой по формуле (10) пункта 62 Методики 1/пр.

Расчет часовой заработной платы одного рабочего, управляющего машиной, по данным ценовой зоны, соответствующей месту расположения организации исполнителя, при подготовке сметы, составляемой в соответствии с калькуляцией затрат, положениями Методики 1/пр не предусмотрен.

Таким образом, в Примере значения тарифных коэффициентов для рабочих, управляющих буровой установкой, автоцистерной для воды и автомобилем повышенной проходимости грузоподъемность до 0,5 тонн в соответствии со сметными ценами на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (далее – ФСЭМ-2022) для Московской области определяются по формуле (1):

| ТКМбур = | 597,64 | = 0,92 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 651,22 |  |  |
| ТКМцистерны = | 444,91 | = 0,68 | (1), |
|  | 651,22 |  |  |
| ТКводителя = | 444,91 | = 0,68 |  |
|  | 651,22 |  |  |

где:

| ТКМбур, ТКМцистерны, ТКводителя | – | тарифные коэффициенты рабочих, управляющих буровой установкой, автоцистерной для воды, автомобилем повышенной проходимости грузоподъемность до 0,5 тонн; |
| --- | --- | --- |
| 597,64 | – | заработная плата рабочего, управляющего буровой установкой, определенная на основании сметной цены для среднего разряда машиниста 6,0 по коду ресурса 4-100-060 для Московской области в уровне цен по состоянию на 4 квартал 2023 года, размещенной в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС), рублей в час; |
| 444,91 | – | заработная плата рабочих, управляющих автоцистерной для воды и автомобилем повышенной проходимости грузоподъемность до 0,5 тонн, определенная на основании сметной цены для среднего разряда машиниста 4,0 по коду ресурса 4-100-040 для Московской области в уровне цен по состоянию на 4 квартал 2023 года, размещенной в ФГИС ЦС, рублей в час; |
| 651,22 | – | часовая заработная плата ведущего инженера в уровне цен по состоянию на 01.01.2024, рассчитываемая по формуле (10) пункта 62 Методики 1/пр на основании данных о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате на одного работника по полному кругу организаций в Российской Федерации за 2023 год для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях, определенным Росстатом, и размещенных в сети Интернет по адресу https://www.fedstat.ru/indicator/58701 (далее – часовая заработная плата ведущего инженера), рублей в час. |

В графе 6 таблицы 1 Сметы № 2 рассчитываются и указываются значения коэффициента участия, учитывающего степень участия каждого работника, занятого в оцениваемой работе (Куч) (далее – коэффициент участия). В итоговой строке графы 6 таблицы 1 Сметы № 2 указывается сумма значений коэффициента участия, учитывающего степень участия каждого работника, занятого в оцениваемой работе (КучО).

Коэффициент участия (Куч) рассчитывается по формуле (38), приведенной в пункте 153 Методики 1/пр.

В итоговой строке графы 7 таблицы 1 Сметы № 2 рассчитывается и указывается усредненное значение коэффициента участия работников, занятых в оцениваемой работе (КсрО), определяемое по формуле (39), приведенной в пункте 154 Методики 1/пр. Каждая строка графы 7 таблицы 1 Сметы № 2 не заполняется.

В итоговой строке графы 8 таблицы 1 Сметы № 2 рассчитывается и указывается часовая заработная плата ведущего инженера (Зч).

Часовая заработная плата ведущего инженера в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 определяется по формуле (10) пункта 62 Методики 1/пр.

В Примере часовая заработная плата ведущего инженера рассчитывается по формуле (2):

| Зч = | 107 061,1 | = 651,22 | (2), |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 164,4 |  |  |

где:

| Зч | – | часовая заработная плата ведущего инженера, рублей в час; |
| --- | --- | --- |
| Зсрм | – | среднемесячная заработная плата ведущего инженера, принимаемая в Примере по данным о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате на одного работника по полному кругу организаций в Российской Федерации за 2023 год для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях, определенным Росстатом и размещенных в сети Интернет по адресу https://www.fedstat.ru/indicator/58701, рублей; |
| tм | – | среднемесячная норма рабочего времени за 2023 год, часов. |

Расчет часовой заработной платы ведущего инженера по данным о среднемесячной заработной плате для субъекта Российской Федерации, соответствующего месту расположения организации исполнителя, при подготовке сметы, составляемой в соответствии с калькуляцией затрат, положениями Методики 1/пр не предусмотрен.

В графе 2 таблицы 2 Сметы № 2 указываются применяемые при выполнении работы технические средства. При определении стоимости работ, выполняемых без использования технических средств таблица 2 сметы, составляемой в соответствии с калькуляцией затрат, не заполняется.

В графе 3 таблицы 2 Сметы № 2 указывается восстановительная стоимость технических средств для полевых работ (ВСфакт), определяемая в соответствии с пунктами 75–76 Методики 1/пр на основании данных о минимальной отпускной цене, полученных по результатам проведения конъюнктурного анализа текущих цен технического средства для полевых работ, либо на основании данных о фактических затратах на приобретение технического средства исполнителем работ. Восстановительная стоимость технических средств для полевых работ (ВСфакт) включается в расчет без учета НДС.

В графе 4 таблицы 2 Сметы № 2 указывается срок использования технических средств для полевых работ (НТСфакт), определяемый по формуле (18) пункта 77 Методики 1/пр и выраженный в часах.

В Примере срок использования технических средств для полевых 
работ – тахеометра и телескопической рейки соответственно определяется по формуле (3):

НТСфактТАХЕОМЕТР = 8 × 1060 = 8 480

(3),

НТСфактРЕЙКА = 8 × 1370 = 10 960

где:

| НТСфактТАХЕОМЕТР, НТСфактРЕЙКА | – | сроки использования тахеометра и телескопической рейки, часов; |
| --- | --- | --- |
| 8 | – | срок службы тахеометра и телескопической рейки, установленный ввиду отсутствия данных о сроке службы в технической документации производителя указанных технических средств в соответствии с пунктом 4 таблицы 3, приведенной в пункте 81 Методики 1/пр, лет; |
| 1060 | – | значение показателя годового режима тахеометра, установленное в соответствии с пунктом 16 таблицы Приложения № 11 Методики 1/пр, часов; |
| 1370 | – | значение показателя годового режима телескопической рейки, установленное в соответствии с пунктом 14 таблицы Приложения № 11 Методики 1/пр, часов. |

В графе 5 таблицы 2 Сметы № 2 указываются амортизационные отчисления на полное восстановление технического средства (АТС), определяемые по формуле (17) пункта 74 Методики 1/пр.

Таким образом, в Примере амортизационные отчисления на полное восстановление технического средства для тахеометра и телескопической рейки соответственно рассчитываются по формуле (4) и составляют:

| АТСтахеометр = | 1 845 500,00 | = 217,63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 480 |  |  |

(4),

| АТСрейка = | 29 166,67 | = 2,66 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 960 |  |  |

где:

| АТстахеометр, АТсрейка | – | амортизационные отчисления на полное восстановление тахеометра и телескопической рейки, рублей в час; |
| --- | --- | --- |
| 1 845 500,00, 29 166,67 | – | восстановительные стоимости тахеометра и телескопической рейки без учета НДС, рублей; |
| 8 480, 10 960 | – | сроки использования тахеометра и телескопической рейки, определенные по формуле (3) настоящего расчета, часов; |

В графе 6 таблицы 2 Сметы № 2 указываются затраты на выполнение текущего и капитального ремонта, технического обслуживания и диагностирования технических средств для полевых работ (РТсфакт), определяемые по формуле (19) пункта 82 Методики 1/пр.

Таким образом, Примере затраты на выполнение текущего и капитального ремонта, технического обслуживания и диагностирования технических средств для полевых работ для тахеометра и телескопической рейки соответственно рассчитываются по формуле (5) и составляют:

РТСфактТАХЕОМЕТР = 0,24 × 217,63 × 8 = 417,85

(5),

РТСфактРЕЙКА = 0,24 × 2,66 × 8 = 5,11

где:

| РТСфактТАХЕОМЕТР, РТСфактРЕЙКА | – | затраты на выполнение текущего и капитального ремонта, технического обслуживания и диагностирования технических средств для полевых работ для тахеометра и телескопической рейки, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 0,24 | – | показатель затрат на выполнение текущего и капитального ремонта, техническое обслуживание и диагностирование технических средств для полевых работ, используемый в расчете стоимости работ в случаях отсутствия фактических данных о ежегодных затратах на выполнение текущего и капитального ремонта, техническое обслуживание и диагностирование технических средств в размере 24 процентов в год, предусмотренный пунктом 82 Методики 1/пр; |
| 217,63, 2,66 | – | амортизационные отчисления на полное восстановление тахеометра и телескопической рейки, определенные по формуле (4) настоящего расчета рублей в час; |
| 8 | – | срок службы тахеометра и телескопической рейки, установленный ввиду отсутствия данных о сроке службы в технической документации производителя указанных технических средств в соответствии с пунктом 4 таблицы 3, приведенной в пункте 81 Методики 1/пр, лет. |

В графе 7 таблицы 2 Сметы № 2 указываются цены на использование технических средств для полевых работ (ЦТС), определяемые по формуле (16) пункта 73 Методики 1/пр.

Таким образом, в Примере цены на использование тахеометра и телескопической рейки соответственно рассчитываются по формуле (6) и составляют:

ЦТСфактТАХЕОМЕТР = 217,63 + 417,85 = 635,48

(6),

ЦТСфактРЕЙКА = 2,66 + 5,11 = 7,77

где:

| ЦТСфактТАХЕОМЕТР, ЦТСфактРЕЙКА | – | затраты на использование тахеометра и телескопической рейки, рублей в час; |
| --- | --- | --- |
| 217,63, 2,66 | – | амортизационные отчисления на полное восстановление тахеометра и телескопической рейки, определенные по формуле (4) настоящего расчета, рублей в час; |
| 2,66, 5,11 | – | затраты на выполнение текущего и капитального ремонта, технического обслуживания и диагностирования технических средств для полевых работ для тахеометра и телескопической рейки, определенные по формуле (5) настоящего расчета рублей в час. |

В графе 8 таблицы 2 Сметы № 2 указываются затраты времени на использование технических средств для полевых работ (ИТСфакт) устанавливаемые в соответствии с пунктом 159 Методики 1/пр равными общей продолжительности выполнения оцениваемой работы (ТОобщ).

Так как в Смете № 2 определяется стоимость двух видов работ, то затраты времени на использование тахеометра и телескопической рейки устанавливаются равными продолжительности выполнения соответствующих работ, то есть работ по планово-высотной привязке инженерно-геологических выработок.

Таким образом, в Примере затраты времени на использование тахеометра и телескопической рейки устанавливаются в соответствии с пунктами 7–9 графы 3 таблицы 1 Сметы № 2 и составляют 14 часов.

В графе 9 таблицы 2 Сметы № 2 указывается фактическая стоимость использования технических средств для полевых работ, применяемых при выполнении оцениваемой работы (СИТС), выраженная в рублях.

Таким образом, в Примере фактическая стоимость использования тахеометра и телескопической рейки соответственно рассчитываются по формуле (7) и составляют:

СИТСтахеометр = 635,48 × 14 = 8 897

(7),

СИТСрейка = 7,77 × 14 = 109

где:

| ЦИТСтахеометр, ЦИТСрейка | – | затраты на использование тахеометра и телескопической рейки, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 635,48, 7,77 | – | затраты на использование тахеометра и телескопической рейки, рублей в час, определенные по формуле (6) настоящего расчета, рублей в час; |
| 14 | – | затраты времени на использование тахеометра и телескопической рейки, часов. |

В графе 1 таблицы 3 Сметы № 2 указываются затраты на оплату труда работников, занятых в оцениваемой работе (СФОТо), определяемые по формуле (40) пункта 161 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

В Примере затраты на оплату труда работников, занятых в оцениваемой работе (СФОТо) определяются по формуле (8) и составляют:

СФОТо = 1 154 × 10 × 0,511 × 651,22 = 3 840 205                     (8),

где:

| СФОТо | – | затраты на оплату труда работников, занятых в оцениваемой работе, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 1 154 | – | общая продолжительность выполнения оцениваемой работы, приведенная в итоговой строке графы 3 таблицы 1 Сметы № 2, часов; |
| 10 | – | общая численность работников, занятых в оцениваемой работе, приведенная в итоговой строке графы 4 таблицы 1 Сметы № 2, человек; |
| 0,511 | – | указывается усредненное значение коэффициента участия работников, занятых в оцениваемой работе, приведенное в итоговой строке графы 7 таблицы 1 Сметы № 2; |
| 651,22 | – | часовая заработная плата ведущего инженера, рассчитанная по формуле (2) настоящего расчета и приведенная в итоговой строке графы 8 таблицы 1 Сметы № 2, рублей в час. |

В графе 2 таблицы 3 Сметы № 2 указываются накладные расходы (НРо), определяемые по формуле (41) пункта 162 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

В графе 3 таблицы 3 Сметы № 2 указываются затраты на возмещение работникам, выполняющим работу вне места постоянной работы, расходов, предусмотренных статьей 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением расходов по проезду (далее – командировочные затраты) (СвозО), определяемые по формуле (14) пункта 71 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

В Примере командировочные затраты (СвозО) определяются по формуле (9) и составляют:

СвозО = ((1 140 × 6) + (228 × 1) + (14 × 3)) × 0,98 × 651,22 = 4 537 571      (9),

где:

| СвозО | – | командировочные затраты, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 1 140 | – | продолжительность полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок, приведенная в строках 1–5 графы 3 таблицы 1 Сметы № 2, часов; |
| 6 | – | численность работников с продолжительностью полевых работ 1 995 часов, определенная суммированием количества работников, указанных в строках 1–5 графы 2 таблицы 1 Сметы № 2, человек; |
| 228 | – | продолжительность полевых работ по внутреннему контролю проходки инженерно-геологических выработок, приведенная в строке 6 графы 3 таблицы 1 Сметы № 2, часов; |
| 1 | – | численность работников с продолжительностью полевых работ 228 часов, определенная по количеству работников, указанных в строке 6 графы 2 таблицы 1 Сметы № 2, человек; |
| 14 | – | продолжительность полевых работ по планово-высотной привязке инженерно-геологических выработок, приведенная в строках 7–9 графы 3 таблицы 1 Сметы № 2, часов; |
| 3 | – | численность работников с продолжительностью полевых работ 14 часов, определенная суммированием количества работников, указанных в строках 7–9 графы 2 таблицы 1 Сметы № 2, человек; |
| 0,98 | – | коэффициент, учитывающий относительную величину затрат на возмещение работнику командировочных расходов от часовой заработной платы ведущего специалиста, определенный в соответствии с пунктом 71 Методики 1/пр; |
| 651,22 | – | часовая заработная плата ведущего инженера, рассчитанная по формуле (2) настоящего расчета и приведенная в итоговой строке графы 8 таблицы 1 Сметы № 2, рублей в час. |

В графе 4 таблицы 3 Сметы № 2 указываются затраты на использование технических средств для полевых работ (СТСо), определяемые по формуле (42) пункта 165 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

В графе 5 таблицы 3 Сметы № 2 указываются затраты на эксплуатацию машин (СМ), определяемые по формуле (43) пункта 166 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

Цена одного часа эксплуатации машин, применяемых при проходке инженерно-геологических выработок установкой вращательного бурения колонковым способом диаметром 89 мм с применением снарядов со съемными керноприемниками ССК, для расчета затрат на эксплуатацию машин (СМ) в Примере определяется в соответствии с ФСЭМ-2022 для Московской области.

Расчет цены одного часа эксплуатации машин по данным ценовой зоны, соответствующей месту расположения организации исполнителя, при подготовке сметы, составляемой в соответствии с калькуляцией затрат, положениями Методики 1/пр не предусмотрен.

Таким образом, в графе 5 таблицы 3 Сметы № 2 затраты на эксплуатацию машин (СМ) определяются по формуле (10) и составляют:

СМ = ((1 043,14 × 1,16) + (2 830,95 × 1,22)) × 1 140 = 5 316 732         (10),

где:

| СМ | – | затраты на эксплуатацию машин, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 1 043,14 | – | сметная цена на эксплуатацию машины поливомоечной, вместимостью цистерны 6 м3 (код ресурса 91.13.01-038), определяемая в соответствии с ФСЭМ-2022 в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года, рублей в час; |
| 1,16 | – | индекс изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов для Московской области, предназначенный для пересчета сметной цены на эксплуатацию машины поливомоечной, вместимостью цистерны 6 м3 (код ресурса 91.13.01-038), из уровня цен по состоянию на 1 января 2022 года в уровень цен по состоянию на 4 квартал 2023 года; |
| 2 830,95 | – | сметная цена на эксплуатацию установки вращательно-колонкового бурения с двигателем внутреннего сгорания, глубина бурения до 1755 м, диаметр бурения 60-122,6 мм, мощность 153 кВт (220 л.с.) (код ресурса 91.04.01-111), определяемая в соответствии с ФСЭМ-2022 в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года, рублей в час; |
| 1,22 | – | индекс изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов для Московской области, предназначенный для пересчета сметной цены на эксплуатацию установки вращательно-колонкового бурения с двигателем внутреннего сгорания, глубина бурения до 1755 м, диаметр бурения 60-122,6 мм, мощность 153 кВт (220 л.с.) из уровня цен по состоянию на 1 января 2022 года в уровень цен по состоянию на 4 квартал 2023 года; |
| 1 140 | – | продолжительность полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок, приведенная в строках 1–5 графы 3 таблицы 1 Сметы № 2, часов. |

В графе 6 таблицы 3 Сметы № 2 указываются затраты на материалы, изделия, конструкции, используемые при выполнении работ по инженерным изысканиям (далее – материальные ресурсы) (Смат), определяемые в соответствии с пунктами 93 – 95 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

Таким образом, в графе 6 таблицы 3 Сметы № 2 затраты на материальные ресурсы (Смат) определяются по формуле (11) и составляют:

Смат = 0,01 × 15 800 × 1 800 = 284 400                                  (11),

где:

| Смат | – | затраты на приобретение материальных ресурсов, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | – | расход материального ресурса, штук на 1 погонный метр; |
| 15 800 | – | цена материального ресурса – коронки алмазной твердосплавной, определенная в соответствии с пунктом 95 Методики 1/пр, рублей за штуку без учета НДС; |
| 1 800 | – | объем работ по проходке инженерно-геологических выработок, погонных метров. |

Цена материального ресурса в Примере приведена условно.

В графе 7 таблицы 3 Сметы № 2 указываются затраты на использование транспортных средств автомобильного транспорта при выполнении полевых работ (далее – затраты на внутренний транспорт) (СавтоФ), определяемые по формуле 44 пункта 170 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

Цена одного часа эксплуатации транспортного средств автомобильного транспорта, применяемого при выполнении планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок, для расчета затрат на внутренний транспорт (СавтоФ) в Примере определяется в соответствии с ФСЭМ-2022 для Московской области.

Расчет цены одного часа эксплуатации транспортных средств по данным ценовой зоны, соответствующей месту расположения организации исполнителя, при подготовке сметы, составляемой в соответствии с калькуляцией затрат, положениями Методики 1/пр не предусмотрен.

Таким образом, в графе 7 таблицы 3 Сметы № 2 затраты на внутренний транспорт (СавтоФ) определяются по формуле (12) и составляют:

СавтоФ = 423,83 × 1,17 × 14 = 6 942                                  (12),

где:

| СавтоФ | – | на внутренний транспорт, рублей; |
| --- | --- | --- |
| 423,83 | – | сметная цена на эксплуатацию автомобиля повышенной проходимости грузоподъемность до 0,5 тонн (код ресурса 91.13.01-118), определяемая в соответствии с ФСЭМ-2022 в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года, рублей в час; |
| 1,17 | – | индекс изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов для Московской области, предназначенный для пересчета сметной цены на эксплуатацию автомобиля повышенной проходимости грузоподъемность до 0,5 тонн (код ресурса 91.13.01-118) из уровня цен по состоянию на 1 января 2022 года в уровень цен по состоянию на 4 квартал 2023 года; |
| 14 | – | продолжительность полевых работ по планово-высотной привязке инженерно-геологических выработок, приведенная в строках 7–9 графы 3 таблицы 1 Сметы № 2, часов. |

В графе 8 таблицы 3 Сметы № 2 указываются средства на сметную прибыль оцениваемых полевых работ (ППо), определяемые по формуле 45 пункта 173 Методики 1/пр и выраженные в рублях.

В графе 9 таблицы 3 Сметы № 2 указывается стоимость полевых работ, определенная в уровне цен по состоянию 4 квартал 2023 года (Сп), рассчитываемая по формуле 46 пункта 182 Методики 1/пр и выраженная в рублях.

Таким образом, в графе 9 таблицы 3 Сметы № 2 стоимость полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок и их планово-высотной привязке, определенная в уровне цен по состоянию 4 квартал 2023 года (Сп), рассчитывается по формуле (13) и составляет:

Сп = 3 840 205 + 4 109 019 + 4 537 571 + 9 006 + 5 316 732 +

284 400 + 6 942 + 1 991 426 = 20 095 301                     (13),

где:

| Сп | – |  | стоимость полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок и их планово-высотной привязке, определенная в уровне цен по состоянию 4 квартал 2023 года, рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 840 205 | – |  | затраты на оплату труда работников, занятых в оцениваемой работе, определенные по формуле (8) настоящего расчета, рублей; |
| 4 109 019 |  | – | накладные расходы, приведенные в графе 2 таблицы 3 Сметы № 2, рублей; |
| 4 537 571 |  | – | командировочные затраты, определенные по формуле (9) настоящего расчета, рублей; |
| 9 006 |  | – | затраты на использование технических средств для полевых работ, приведенные в графе 4 таблицы 3 Сметы № 2, рублей; |
| 5 316 732 |  | – | затраты на эксплуатацию машин, определенные по формуле (10) настоящего расчета, рублей; |
| 284 400 |  | – | затраты на материальные ресурсы, определенные по формуле (11) настоящего расчета, рублей; |
| 6 942 |  | – | затраты на внутренний транспорт, определенные по формуле (12) настоящего расчета, рублей; |
| 1 991 426 |  | – | средства на сметную прибыль оцениваемых полевых работ, приведенные в графе 8 таблицы 3 Сметы № 2, рублей. |