Приложение № 2 к Примеру 2

определения стоимости работ

по инженерно-геодезическим изысканиям

Пояснительная записка к Примеру 2 определения стоимости работ

по инженерно-геодезическим изысканиям

Стоимость работ по инженерно-геодезическим изысканиям в Примере 2 определяется по Нормативным затратам на работы по инженерно-геодезическим изысканиям, установленным приказом Минстроя 
от 02.12.2024 № 812/пр (далее – НЗ), с учетом положений Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденной приказом Минстроя России от 09.01.2024 № 1/пр (далее – Методика) в соответствии с исходными данными для Примера 2 определения стоимости работ по инженерно-геодезическим изысканиям, приведенными в Приложении № 1 к Примеру 2 определения стоимости работ по инженерно-геодезическим изысканиям (далее – Исходные данные).

В соответствии с пунктом 8 Методики для определения стоимости работ по инженерным изысканиям составляются сметные расчеты на отдельные виды затрат (далее – Смета). Оформление Сметы производится по образцу, приведенному в приложении № 1 к Методике (далее – Образец).

Согласно Образцу, стоимость полевых работ по инженерно-геодезическим изысканиям приводится в разделе I «Полевые работы» Сметы.

Стоимость полевых работ, выполняемых с использованием транспортных средств (за исключением транспортных средств автомобильного транспорта), на основании пункта 5 Исходных данных в соответствии с пунктом 12 НЗ определяется по показателям затрат, приведенным в НЗ, с применением корректирующего коэффициента К1, значения которого приведены в соответствующих примечаниях к таблицам НЗ, содержащим показатели затрат на полевые работы (далее – К1).

Стоимость полевых работ по созданию пунктов плановой опорной сети методом полигонометрии, предусмотренных пунктом 2.1 таблицы 1 Исходных данных, рассчитывается по показателям затрат, приведенным в пунктах 7–9 таблицы 9 пункта 46 НЗ в зависимости от категории выполнения полевых работ.

Определение категории выполнения полевых работ по созданию пунктов опорной сети 2-го разряда методом полигонометрии осуществляется на основании пунктов 5–6 Исходных данных с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных в таблице 8 пункта 45 НЗ.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Исходных данных условия выполнения полевых работ по созданию пунктов опорной сети методом полигонометрии соответствуют характеристике категории выполнения полевых работ, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 таблицы 8 пункта 45 НЗ. Также условие пункта 5 Исходных данных, а именно применение для передвижения по участку выполнения полевых работ гусеничного транспортного средства, соответствует характеристике категорий выполнения полевых работ, предусмотренной подпунктом 5 пункта 3 таблицы 8 пункта 45 НЗ, учитывающий отсутствие возможности передвижения по территории выполнения работ на транспортных средствах автомобильного транспорта.

Таким образом, в пункте 1 Сметы Примера 2 для определения стоимости полевых работ по созданию пунктов плановой опорной сети 2-го разряда методом полигонометрии устанавливается категория выполнения полевых работ III и применяется показатель затрат пункта 9 таблицы 9 НЗ с учетом К1 = 0,79, предусмотренного пунктом 1 Примечания к таблице 9 НЗ.

В графе 5 каждой позиции Сметы в соответствии с Образцом приводится сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, выраженная в рублях без учета налога на добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 3 Исходных данных стоимость работ по инженерным изысканиям для учета в сметной стоимости строительства определяется в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2025 года, поэтому к каждой позиции Сметы применяется индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 1 января 2024 года, определяемый в соответствии с Приложением № 5 к письму Минстроя России от 05.02.2025 № 5871-ИФ/09.

Стоимость полевых работ по созданию пунктов высотной опорной сети IV класса методом геометрического нивелирования, предусмотренных пунктом 2.2 таблицы 1 Исходных данных, рассчитывается в пункте 2 Сметы Примера 2 по показателю затрат, приведенному в пункте 9 таблицы 11 НЗ с применением К1 = 0,78.

Для расчета стоимости работ по закладке грунтовых геодезических пунктов закрепления, предусмотренных пунктом 3 таблицы 1 Исходных данных, на основании характеристик категорий грунтов по разработке, указанных в таблице 13 пункта 50 НЗ, определяется категория грунтов по разработке. Суглинок легкий и тяжелый в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 таблицы 13 НЗ относится к I категории грунтов по разработке.

Таким образом, стоимость работ по закладке грунтовых геодезических пунктов долговременного закрепления с глубиной закладки свыше 2 метров в пункте 3 Сметы Примера 2 определяется с учетом состава работ, указанного в пункте 49 НЗ по показателю затрат, приведенному в пункте 8 таблицы 12 пункта 49 НЗ c применением К1 = 0,78.

Расчет стоимости работ по созданию пунктов геодезической основы в виде контрольных точек для топографической съемки методом воздушного лазерного сканирования в сочетании с цифровой аэрофотосъемкой с применением беспилотных летательных аппаратов (далее – ВЛС ЦАФС), предусмотренных пунктом 2.3 таблицы 1 Исходных данных, выполняется по показателям затрат, приведенным в пунктах 1–3 таблицы 20 пункта 63 НЗ с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных в таблице 6 пункта 43 НЗ.

Стоимость работ по созданию пунктов геодезической основы в виде контрольных точек для топографической съемки методом ВЛС ЦАФС в пункте 4 Сметы Примера 2 определяется с учетом пункта 5 Исходных данных и подпунктов 3 и 5 пункта 3 таблицы 6 НЗ по показателю затрат, приведенному в пункте 3 таблицы 20 НЗ c применением К1 = 0,73.

Стоимость полевых работ по топографической съемке методом ВЛС ЦАФС с высотой сечения рельефа через 0,5 метров в масштабе 1:500 на незастроенной территории в условиях выполнения полевых работ категории IV, предусмотренных пунктом 4 таблицы 1 Исходных данных, рассчитывается по показателям затрат, приведенным в пункте 13 таблицы 22 пункта 67 НЗ c применением К1 = 0,91.

Категория выполнения полевых работ по топографической съемке методом ВЛС ЦАФС IV определена на основании подпункта «б» пункта 7 Исходных данных с учетом характеристики категорий выполнения полевых работ, приведенной в пункте 4 таблицы 21 пункта 65 НЗ.

В соответствии с формулой (17) пункта 59 НЗ и составом работ по топографической съемке методом ВЛС ЦАФС, приведенным в пункте 66 НЗ, показателями затрат таблицы 22 не учтены затраты на работы по полевому дешифрированию аэрофотосъемочных материалов.

В соответствии с примечанием к таблице 1 Исходных данных нанесение подземных коммуникаций осуществляется по данным эксплуатирующих организаций, предоставленных заказчиком. Таким образом, стоимость работ по съемке подземных инженерных коммуникаций и сооружений при помощи трубокабелеискателя в Смете не учитывается.

Стоимость работ по полевому дешифрированию аэрофотосъемочных материалов в пункте 6 Сметы Примера 2 определяется по показателям затрат, приведенным в пункте 1 таблицы 26 пункта 71 НЗ c применением К1 = 0,46.

В соответствии пунктом 17 НЗ в стоимости полевых работ в зависимости от условий их выполнения учитываются дополнительные затраты на производство полевых работ, приведенные в пункте 18 НЗ.

Дополнительные затраты определяются с учетом стоимости полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, рассчитанной по показателям затрат НЗ, приведенным в главах III–IX НЗ.

Так как в Исходных данных для Примера 2 отсутствуют указания о выполнении работ в ночное время и на объектах и территориях, где в соответствии с установленным режимом рабочего времени неизбежны перерывы, связанные с потерями рабочего времени, то дополнительные затраты на производство полевых работ в указанных условиях в Смете Примера 2 не учитываются.

В соответствии со сроками выполнения работ, приведенными в пункте 1 Исходных данных, в пункте 7 Сметы Примера 2 учтены дополнительные затраты на производство полевых работ в неблагоприятный период года.

Дополнительные затраты на производство полевых работ в неблагоприятный период года учитываются в Смете при выполнении полевых работ в интервале дат, приведенных в приложении к НЗ и определяются по формуле (4) пункта 19 НЗ с применением показателей затрат, приведенных в таблице 2 пункта 19 НЗ.

В соответствии со сроками выполнения работ, приведенными в пункте 1 Исходных данных, в пункте 7 Сметы Примера 2 учтены дополнительные затраты на производство полевых работ в неблагоприятный период года.

Дополнительные затраты на внешний транспорт при определении стоимости полевых работ с применением НЗ определяются с использованием значений показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенных в таблицах 3 и 3.1 НЗ.

Выбор значений показателя дополнительных затрат на внешний транспорт из таблицы 3 или таблицы 3.1 НЗ осуществляется только в зависимости от вида транспорта, применяемого для ежедневного проезда работников и перевозки технических средств для полевых работ от места базирования до участка проведения полевых работ до начала рабочего времени и обратно на место базирования после завершения рабочего времени (далее – Ежедневный проезд) – транспортных средств автомобильного транспорта или иных транспортных средств (за исключением транспортных средств автомобильного транспорта).

Одновременное применение значений показателей дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенных в таблицах 3 и 3.1 НЗ, при определении стоимости полевых работ по инженерно-геодезическим изысканиям не допускается.

В соответствии с пунктом 5 Исходных данных дополнительные затраты на внешний транспорт, то есть при условии использования для Ежедневного проезда гусеничного транспортного средства, определяются с применением соответствующего значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенного в таблице 3.1 НЗ.

Значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенные в таблице 3.1 пункта 29 НЗ, учитывают затраты на проезд работников и перевозку технических средств для полевых работ от места постоянной работы работников до места базирования до начала выполнения полевых работ и обратно после их завершения.

При этом, затраты на Ежедневный проезд и переезды в пределах участка производства работ в соответствии с пунктами 12 и 29 НЗ определяются на основании данных о минимальной стоимости транспортных услуг, полученных по результатам проведения конъюнктурного анализа текущей стоимости транспортных услуг в субъекте Российской Федерации, на территории которого выполняются полевые работы. При наличии в субъекте Российской Федерации, в котором выполняются полевые работы, единственного поставщика по предоставлению транспортных услуг, стоимость использования транспортных средств допускается определять на основании предложения единственного поставщика.

Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ определяется суммированием расстояния от места постоянной работы работников до места базирования и расстояния от места базирования до участка проведения полевых работ и в соответствии с пунктом 1 Исходных данных составляет 1490 километров. В соответствии с пунктом 5 Исходных данных и расстоянием от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ дополнительные затраты на внешний транспорт в Смете Примера 2 определяются с применением значений показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенных в пункте 4 таблицы 3.1 НЗ.

Для выбора значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт из значений, приведенных в пункте 4 таблицы 3.1 НЗ, рассчитывается стоимость полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, которая в Смете Примера 2 составляет 1 651 430 рублей.

В соответствии с пунктом 2 Примечания к таблице 3.1 НЗ значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ, находящейся между значениями, приведенными в графах 5–6 пункта 4 таблицы 3.1 НЗ, определяется интерполяцией по формуле:

| ПДЗвнеш1651 = ПДЗвнеш3000 + | (СПпз1651 – СПпз3000) | × (ПДЗвнеш1000 – ПДЗвнеш3000) |
| --- | --- | --- |
|  | (СПпз1000 – СПпз3000) |  |

где:

| ПДЗвнеш1651 | – | значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт при стоимости полевых работ 1651,43 тысячи рублей в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, находящееся между значениями стоимости полевых работ 1000 тысяч рублей и 3000 тысяч рублей, процентов; |
| --- | --- | --- |
| ПДЗвнеш3000 | – | значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ 3000 тысяч рублей в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, приведенное в графе 6 пункта 4 таблицы 3.1 НЗ, процентов; |
| ПДЗвнеш1000 | – | значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ 1000 тысяч рублей в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, приведенное в графе 5 пункта 4 таблицы 3.1 НЗ, процентов; |
| СПпз1651 | – | стоимость полевых работ в Смете Примера 2 составляет 1651,43 тысячи рублей, рассчитанная по показателям затрат, приведенным в НЗ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, для расчета показателя затрат между значениями стоимости полевых работ 1000 тысяч рублей и 3000 тысяч рублей, рублей; |
| СПпз3000 | – | стоимость полевых работ 3000 тысяч рублей в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, для показателей затрат, предусмотренных графой 6 таблицы 3.1 НЗ, рублей; |
| СПпз1000 | – | стоимость полевых работ 1000 тысяч рублей в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, для показателей затрат, предусмотренных графой 5 таблицы 3.1 НЗ, рублей. |

Так как Смета Примера 2 подготовлена в программе Microsoft Excel, то значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, рассчитываемое интерполяцией, в пункте 8 Сметы Примера 2 определяется с использованием функции Microsoft Excel «ПРЕДСКАЗ».

Затраты на Ежедневный проезд и переезды в пределах участка производства работ учитываются в пункте 9 Сметы Примера 2 с учетом минимальной стоимости транспортных услуг (аренды гусеничного транспортного средства), полученной по результатам коньюнктурного анализа текущей стоимости таких услуг в Пуровском районе Тюменской области, при их обосновании первичными учетными документами бухгалтерского учета.

Дополнительные затраты на организацию полевых работ в пункте 10 Сметы Примера 2 определяются в порядке аналогичном порядку определения дополнительных затрат на внешний транспорт с применением значений показателя дополнительных затрат на организацию полевых работ, приведенных в графах 5–6 пункта 4 таблицы 4 пункта 30 НЗ.

В соответствии с пунктом 2 Исходных данных, то есть при расположении организации исполнителя работ в г. Тюмени, в пункте 11 Сметы Примера 2 учтены дополнительные затраты на выплаты работникам, осуществляющим производство полевых работ, обусловленные районным регулированием оплаты труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – дополнительные затраты на районные выплаты работникам). Так как выполнение полевых работ осуществляется работниками, направленными в Ямало-Ненецкий АО в служебную командировку, в расчете стоимости учитывается районный коэффициент, установленный нормативными правовыми актами для г. Тюмени.

Дополнительные затраты на районные выплаты работникам определяются по формуле (10), приведенной в пункте 33 НЗ.

Согласно Образцу, стоимость камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям приводится в разделе III «Камеральные работы» Сметы.

Стоимость работ по камеральной обработке результатов полевых работ по выполнению ВЛС ЦАФС определяется по формуле (19) пункта 72 НЗ.

В соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 таблицы 1 Исходных данных в пунктах 12–14 Сметы Примера 2 учитываются работы по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов геодезической основы, то есть пунктов плановой опорной геодезической сети 2-го разряда, определенных методом полигонометрии, нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети IV класса, определенных методом геометрического нивелирования и контрольных точек.

Стоимость работ по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети 2-го разряда, определенных методом полигонометрии и нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети IV класса, определенных методом геометрического нивелирования, определяется по показателям затрат, приведенным в пунктах 1 и 3 таблицы 16 пункта 54 НЗ.

Стоимость работ по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов геодезической основы в виде контрольных точек определяется по показателю затрат, приведенному в пункте 1 таблицы 27 пункта 74 НЗ.

Стоимость работ по камеральной обработке результатов полевых работ по выполнению ВЛС для создания инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, предусмотренных пунктом 6 таблицы 1 Исходных данных, определяется по показателям затрат, приведенным в таблице 29 пункта 77 НЗ с учетом характеристик категорий выполнения работ по камеральной обработке, приведенных в таблице 28 пункта 75 НЗ, и площади участка.

Условия выполнения работ по камеральной обработке результатов полевых работ по выполнению ВЛС в соответствии с пунктом 7 Исходных данных соответствуют условиям I категории выполнения работ, указанным в пункте 1 таблицы 28 пункта 75 НЗ.

Таким образом, расчет стоимости работ по камеральной обработке результатов полевых работ по выполнению ВЛС для создания инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 рассчитан в пункте 15 Сметы Примера 2 с применением показателей затрат, приведенных в пункте 1 таблицы 29 пункта 77 НЗ, для условий выполнения работ по камеральной обработке I категории и площади участка до 100 га включительно.

Стоимость работ по фотограмметрической обработке в масштабе 1:500 на основании пункта 7 таблицы 1 Исходных данных определена в пункте 16 Сметы Примера 2 по показателям затрат, предусмотренным пунктом 1 таблицы 33 пункта 83 НЗ с учетом характеристик категорий выполнения работ по камеральной обработке результатов полевых работ, определенных согласно пункту 81 НЗ по таблице 28 пункта 75 НЗ.

В соответствии с пунктом 8 таблицы 1 Исходных данных в пункте 17 Сметы Примера 2 учитываются камеральные работы по созданию инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на незастроенной территории.

Согласно пункту 112 НЗ показатели затрат на камеральные работы по созданию инженерно-топографических планов в масштабах 1:500 – 1:5000 приведены в таблицах 47 – 50 НЗ с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных в таблице 17 пункта 56 НЗ.

На основании подпункта «а» пункта 7 Исходных данных категория выполнения камеральных работ по созданию инженерно-топографических планов соответствует характеристике категории выполнения полевых работ III, приведенной в подпункте 3 пункта 3 таблицы 17 НЗ. Площадь инженерно-топографического плана в соответствии с пунктом 8 таблицы 1 Исходных данных составляет 97 гектаров.

Таким образом, стоимость камеральных работ по созданию инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на незастроенной территории в пункте 18 Сметы Примера 2 с учетом категории выполнения полевых работ и площади инженерно-топографического плана определяется с применением показателей затрат пункта 11 таблицы 47 пункта 114 НЗ по формуле (30) пункта 111 НЗ.

В соответствии с пунктом 9 таблицы 1 Исходных данных в пункте 18 Сметы Примера 2 учитываются камеральные работы по нанесению двух подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500.

Таким образом, стоимость камеральных работ по нанесению двух подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500 площадью 97 гектаров в пункте 18 Сметы Примера 2 определяется с применением показателей затрат пункта 3 таблицы 51 пункта 120 НЗ согласно пункту 119 НЗ по формуле (30) пункта 111 НЗ.

В соответствии с пунктом 10 таблицы 1 Исходных данных в пункте 19 Сметы Примера 2 учитываются камеральные работы по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

Для определения стоимости работ по составлению технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям используются показатели затрат, приведенные в таблице 81 пункта 174 НЗ, в зависимости от общей стоимости полевых и камеральных работ. В соответствии с пунктом 1 Примечания к таблице 81 значения показателей затрат, находящиеся между значениями, приведенными в таблице 81 НЗ, определяются интерполяцией.

Для определения значений показателей затрат, находящихся между значениями, приведенными в таблице 81 НЗ, используется общая стоимость полевых и камеральных работ, определяемая в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года с применением показателей затрат, приведенных в главах III – IX НЗ, без учета дополнительных затрат и затрат на работы по согласованию нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (эксплуатирующими организациями) (далее – Работы по согласованию).

Таким образом, стоимость работ по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям (далее – Технический отчет) в пункте19 Сметы Примера 2 определяется интерполяцией по пунктам 3–4 таблицы 81 НЗ.

Для определения значения показателя затрат при общей стоимости полевых и камеральных работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, находящейся между показателями затрат пунктов 3–4 НЗ, в пункте 19 Сметы Примера 2 также используется функция Microsoft Excel «ПРЕДСКАЗ».

В соответствии с пунктом 12 таблицы 1 Исходных данных в пункте 20 Сметы Примера 2 учитываются Работы по согласованию с известными собственниками (эксплуатирующими организациями).

Таким образом, стоимость Работ по согласованию с известными собственниками (эксплуатирующими организациями) определяется по показателю затрат пункта 1 таблицы 82 пункта 176 НЗ.

В соответствии с пунктом 2 Исходных данных, то есть при расположении организации исполнителя работ в г. Тюмени, в пункте 21 Сметы Примера 2 учтены дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим камеральные работы.

Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим камеральные работы, определяются по формуле (15), приведенной в пункте 40 НЗ.

В соответствии с пунктом 1 таблицы 1 Исходных данных в Смете Примера 2 учитываются работы по составлению программы инженерно-геодезических изысканий.

В соответствии с таблицей А.1 приложения А к своду правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» работы по составлению программы относятся к дополнительным и специальным работам, учитываемым в стоимости работ по инженерным изысканиям согласно пункту 3 Методики 1/пр.

Таким образом, согласно Образцу, стоимость камеральных работ по составлению программы инженерно-геодезических изысканий приводится в пункте 22 раздела IV «Дополнительные и специальные работы» Сметы.

Cтоимость работ по составлению программы инженерно-геодезических изысканий в пункте 22 Сметы Примера 2 определяется в порядке аналогичном порядку определения стоимости работ по составлению Технического отчета интерполяцией с применением показателей затрат, приведенных в пунктах 3–4 таблицы 80 пункта 183 НЗ, с учетом стоимости работ по составлению Технического отчета.