Приложение № 2 к Примеру 1

определения стоимости работ

по инженерно-геодезическим изысканиям

Пояснительная записка к примеру 1 определения стоимости работ

по инженерно-геодезическим изысканиям

Стоимость работ по инженерно-геодезическим изысканиям в примере 1 определяется по Нормативным затратам на работы по инженерно-геодезическим изысканиям, установленным приказом Минстроя от 02.12.2024 № 812/пр (далее – НЗ) с учетом положений Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденной приказом Минстроя России от 09.01.2024 № 1/пр (далее – Методика) в соответствии с исходными данными для примера 1 определения стоимости полевых работ на инженерно-геодезические изыскания (далее – ИГДИ), приведенными в Приложении № 1 к Примеру 1 определения стоимости работ по инженерно-геодезическим изысканиям (далее – Исходные данные).

В соответствии с пунктом 8 Методики для определения стоимости работ по инженерным изысканиям составляются сметные расчеты на отдельные виды затрат (далее – Смета). Оформление Сметы производится по образцу, приведенному в приложении № 1 к Методике (далее – Образец).

Согласно Образцу, стоимость полевых работ по инженерным изысканиям приводится в разделе I «Полевые работы» Сметы.

Стоимость полевых работ по созданию пунктов плановой опорной сети 2-го разряда методом спутниковых геодезических определений, предусмотренных пунктом 2 таблицы 1 Исходных данных, рассчитывается по показателям затрат, приведенным в пунктах 7–9 таблицы 7 пункта 44 НЗ в зависимости от категории выполнения полевых работ.

Определение категории выполнения полевых работ по созданию пунктов опорной сети методом спутниковых геодезических определений осуществляется на основании пунктов 5–6 Исходных данных с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных в таблице 6 пункта 43 НЗ.

С учетом примечания 1 к таблице 6 пункта 43 НЗ определяем, что условия выполнения полевых работ по созданию пунктов опорной сети соответствуют трем характеристикам категории выполнения полевых работ I, приведенным в пункте 1 таблицы 6 НЗ, а именно в соответствии с подпунктами «б» – «в» пункта 6 Исходных данных на территории выполнения работ отсутствуют сооружения высотой более 10 метров и уклоны свыше отношения 1:20 на протяжении более 500 (пятисот) метров, также в соответствии с пунктом 5 Исходных данных передвижение по территории выполнения работ осуществляется на транспортных средствах автомобильного транспорта.

Таким образом, в пункте 1 Сметы Примера 1 для определения стоимости полевых работ по созданию пунктов плановой опорной сети устанавливается категория выполнения полевых работ I и применяется показатель затрат пункта 7 таблицы 7 НЗ.

В графе 5 каждой позиции Сметы в соответствии с Образцом приводится сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, выраженная в рублях.

В соответствии с пунктом 3 Исходных данных стоимость работ по инженерным изысканиям для учета в сметной стоимости строительства определяется в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2025 года, поэтому к каждой позиции Сметы применяется индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 1 января 2024 года, определяемый в соответствии с Приложением № 5 к письму Минстроя России от 05.02.2025 № 5871-ИФ/09.

Стоимость полевых работ по созданию пунктов высотной опорной сети IV класса методом спутниковых геодезических определений, совмещенных с пунктами плановой опорной геодезической сети методом спутниковых геодезических определений в соответствии с примечанием 1 к таблице 7 рассчитывается в пункте 2 Сметы Примера 1 по показателю затрат, приведенному в пункте 7 таблицы 7 НЗ, умноженному на корректирующий коэффициент (КЗ) 0,5.

Для расчета стоимости работ по закладке грунтовых геодезических пунктов долговременного закрепления, предусмотренных пунктом 3 таблицы 1 Исходных данных, на основании характеристик категорий грунтов по разработке, указанных в таблице 13 пункта 50 НЗ, определяется категория грунтов по разработке. Суглинок тяжелый в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 таблицы 13 НЗ относится к категории грунтов по разработке I.

Таким образом, стоимость работ по закладке грунтовых геодезических пунктов долговременного закрепления с глубиной закладки 1,5 метра в пункте 3 Сметы Примера 1 определяется по показателю затрат, приведенному в пункте 7 таблицы 12 НЗ с учетом состава работ, указанного в пункте 49 НЗ.

Стоимость полевых работ по топографической съемке сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 0,5 метров в масштабе 1:500 на незастроенной территории, предусмотренных пунктом 4 таблицы 1 Исходных данных, рассчитывается по показателям затрат, приведенным в пунктах 1–3 таблицы 18 пункта 57 НЗ в зависимости от категории выполнения полевых работ.

Определение категории выполнения полевых работ по топографической съемке сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений на незастроенной территории осуществляется на основании пункта 7 Исходных данных с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных в пунктах 1–3 таблицы 17 пункта 56 НЗ.

Условия подпунктов «а» – «б» пункта 7 Исходных данных категория выполнения полевых работ по топографической съемке сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений на незастроенной территории в Примере 1 соответствуют характеристикам категорий выполнения полевых работ II, приведенным в подпунктах 1–2 пункта 2 таблицы 17 НЗ.

Таким образом, стоимость работ по топографической съемке сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений на незастроенной территории в пункте 4 Сметы Примера 1 определяется по показателям затрат пунктах 2 таблицы 17 НЗ.

В соответствии с составом работ по топографической съемке сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений, приведенным в пункте 57 НЗ показателями затрат таблицы 18 не учтены затраты на поиск и съемку подземных инженерных коммуникаций и сооружений.

Таким образом, стоимость работ по съемке подземных инженерных коммуникаций и сооружений при помощи трубокабелеискателя, предусмотренных пунктом 5 таблицы 1 Исходных данных, с учетом количества точек подземных инженерных коммуникаций на 1 гектар снимаемого участка в пункте 5 Сметы Примера 1 рассчитывается по показателям затрат, приведенным в пункте 1 таблицы 46 пункта 109 НЗ.

В соответствии пунктом 17 НЗ в стоимости полевых работ в зависимости от условий их выполнения учитываются дополнительные затраты на производство полевых работ, приведенные в пункте 18 НЗ.

Дополнительные затраты, для которых условие применения «(при наличии)» в пункте 18 НЗ не приведено, а именно дополнительные затраты на организацию полевых работ и дополнительные затраты на внешний транспорт, применяются при определении стоимости полевых работ во всех случаях.

Так как в Исходных данных для примера 1 отсутствуют указания о выполнении работ в неблагоприятный период года, в ночное время и на объектах и территориях, где в соответствии с установленным режимом рабочего времени неизбежны перерывы, связанные с потерями рабочего времени, то дополнительные затраты на производство полевых работ в указанных условиях в Смете Примера 1 не учитываются.

Дополнительные затраты на внешний транспорт в пункте 6 Сметы Примера 1 определяются с использованием значений показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенных в таблицах 3 –3.1 НЗ.

Выбор значений показателя дополнительных затрат на внешний транспорт из таблицы 3 или таблицы 3.1 НЗ осуществляется только в зависимости от вида транспорта, применяемого для ежедневного проезда работников и перевозки технических средств для полевых работ от места базирования до участка проведения полевых работ до начала рабочего времени и обратно на место базирования после завершения рабочего времени (далее – Ежедневный проезд) – транспортных средств автомобильного транспорта или иных транспортных средств (за исключением транспортных средств автомобильного транспорта).

Одновременное применение значений показателей дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенных в таблицах 3 и 3.1 НЗ, при определении стоимости полевых работ по инженерно-геодезическим изысканиям не допускается.

В соответствии с пунктом 5 Исходных данных дополнительные затраты на внешний транспорт, то есть при условии использования для Ежедневного проезда транспортных средств автомобильного транспорта, определяются с применением соответствующего значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенного в таблице 3 НЗ.

Значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенные в таблице 3 пункта 28 НЗ, учитывают затраты на проезд работников и перевозку технических средств для полевых работ от места постоянной работы работников до места базирования до начала выполнения полевых работ и обратно после их завершения и затраты на Ежедневный проезд с использованием транспортных средств автомобильного транспорта.

Расстояние от места постоянной работы работников до места базирования в соответствии с пунктами 1–2 Исходных данных определяется с учетом траектории движения автомобильного транспорта и составляет 460 километров. Расстояние от места базирования до участка проведения полевых работ с учетом траектории движения автомобильного транспорта составляет 20 километров.

Таким образом, расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ составляет 480 километров и определяется с применением значений показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, приведенных в пункте 2 таблицы 3 НЗ.

Для определения значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт из значений, приведенных в пункте 2 таблицы 3 НЗ, рассчитывается стоимость полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, которая в Смете Примера 1 составляет 625 643 рубля.

В соответствии с пунктом 2 Примечания к таблице 3 НЗ значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ, находящейся между значениями, приведенными в графах 4–5 пункта 2 таблице 3 НЗ, определяется интерполяцией по формуле:

| ПДЗвнеш625 = ПДЗвнеш1000 + | (СПпз625 – СПпз1000) | × (ПДЗвнеш500 – ПДЗвнеш1000) |
| --- | --- | --- |
|  | (СПпз500 – СПпз1000) |  |

где:

| ПДЗвнеш625 | – | значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, которая в Смете Примера 1 составляет 625,643 тысяч рубля, процентов; |
| --- | --- | --- |
| ПДЗвнеш1000 | – | значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года 1000 тысяч рублей, приведенное в графе 5 пункта 2 таблицы 3 НЗ, процентов; |
| ПДЗвнеш500 | – | значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт для стоимости полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года 500 тысяч рублей, приведенное в графе 4 пункта 2 таблицы 3 НЗ, процентов; |
| СПпз625 | – | стоимость полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года, которая в Смете Примера 1 составляет 625,643 тысяч рубля, рублей; |
| СПпз1000 | – | стоимость полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года 1 000 тысяч рублей, предусмотренная графой 5 таблицы 3 НЗ, рублей; |
| СПпз500 | – | стоимость полевых работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года 500 тысяч рублей, предусмотренная графой 4 таблицы 3 НЗ, рублей. |

Так как Смета Примера 1 подготовлена в программе Microsoft Excel, то значение показателя дополнительных затрат на внешний транспорт, рассчитываемое интерполяцией, в пункте 6 Сметы Примера 1 определяется с использованием функции Microsoft Excel «ПРЕДСКАЗ».

Дополнительные затраты на организацию полевых работ в пункте 7 Сметы Примера 1 определяются в порядке аналогичном порядку определения дополнительных затрат на внешний транспорт с применением значений показателя дополнительных затрат на организацию полевых работ, приведенных в графах 4–5 пункта 2 таблицы 4 НЗ.

Дополнительные затраты на выплаты работникам, осуществляющим производство полевых работ, обусловленные районным регулированием оплаты труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно выплаты, связанные с районным регулированием оплаты труда на территории республики Башкортостан, в Смете Примера 1 не учитываются, так как пунктом 2 Исходных данных предусмотрено выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям работниками, направленными в служебную командировку.

Согласно Образцу, стоимость камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям приводится в разделе III «Камеральные работы» Сметы.

В соответствии с пунктом 6 таблицы 1 Исходных данных в пункте 8 Сметы Примера 1 учитываются работы по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети 2-го разряда, совмещенных с пунктами высотной опорной геодезической сети IV класса, определенных методом спутниковых геодезических определений.

Стоимость работ по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети 2-го разряда, совмещенных с пунктами высотной опорной геодезической сети IV класса, определенных методом спутниковых геодезических определений, определяется по показателю затрат пункта 1 таблицы 16 пункта 54 НЗ. То есть стоимость работ по камеральной обработке результатов измерений высот пунктов высотной опорной геодезической сети в случае их совмещения с пунктами плановой опорной геодезической сети и одновременного определения координат и высот методом спутниковых геодезических определений дополнительно не определяется.

В соответствии с пунктом 7 таблицы 1 Исходных данных в пункте 9 Сметы Примера 1 учитываются камеральные работы по созданию инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на незастроенной территории.

Согласно пункту 112 НЗ показатели затрат на камеральные работы по созданию инженерно-топографических планов в масштабах 1:500 – 1:5000 приведены в таблицах 47 – 50 НЗ с учетом характеристик категорий выполнения полевых работ, приведенных в таблице 17 пункта 56 НЗ.

На основании пункта 7 Исходных данных категория выполнения камеральных работ по созданию инженерно-топографических планов соответствуют характеристикам категории выполнения полевых работ II, приведенным в пунктах 1–3 таблицы 17 НЗ. Площадь инженерно-топографического плана в соответствии с пунктом 7 таблицы 1 Исходных данных составляет 13,7 гектара.

Таким образом, стоимость камеральных работ по созданию инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на незастроенной территории в пункте 9 Сметы Примера 1 с учетом категории выполнения полевых работ и площади инженерно-топографического плана определяется с применением показателей затрат пункта 6 таблицы 47 пункта 114 НЗ по формуле (30) пункта 111 НЗ.

В соответствии с пунктом 8 таблицы 1 Исходных данных в пункте 10 Сметы Примера 1 учитываются камеральные работы по нанесению двух подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500.

Таким образом, стоимость камеральных работ по нанесению двух подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500 площадью 13,7 гектаров в пункте 10 Сметы Примера 1 определяется с применением показателей затрат пункта 2 таблицы 51 пункта 120 НЗ по формуле (30) пункта 111 НЗ.

В соответствии с пунктом 9 таблицы 1 Исходных данных в пункте 11 Сметы Примера 1 учитываются камеральные работы по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

Для определения стоимости работ по составлению технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям используются показатели затрат, приведенные в таблице 81 пункта 174 НЗ, в зависимости от общей стоимости полевых и камеральных работ. В соответствии с пунктом 1 Примечания к таблице 81 значения показателей затрат, находящиеся между значениями, приведенными в таблице 81 НЗ, определяются интерполяцией.

Для определения значений показателей затрат, находящихся между значениями, приведенными в таблице 81 НЗ, используется общая стоимость полевых и камеральных работ, определяемая в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года с применением показателей затрат, приведенных в главах III – IX НЗ, без учета дополнительных затрат и затрат на работы по согласованию нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (эксплуатирующими организациями) (далее – Работы по согласованию).

Таким образом, стоимость работ по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в пункте 11 Сметы Примера 1 определяется интерполяцией по пунктам 2–3 таблицы 81 НЗ.

Для определения значения показателя затрат при общей стоимости полевых и камеральных работ 664 589 рублей в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 года в пункте 11 Сметы Примера 1 также используется функция Microsoft Excel «ПРЕДСКАЗ».

В соответствии с пунктом 10 таблицы 1 Исходных данных в пункте 12 Сметы Примера 1 учитываются камеральные Работы по согласованию с известными собственниками (эксплуатирующими организациями).

Таким образом, стоимость камеральных Работ по согласованию с известными собственниками (эксплуатирующими организациями) определяется по показателю затрат пункта 1 таблицы 82 НЗ.

В соответствии с пунктом 1 таблицы 1 Исходных данных в пункте 13 Сметы Примера 1 учитываются камеральные работы по составлению программы инженерно-геодезических изысканий.

В соответствии с таблицей А.1 приложения А к своду правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» работы по составлению программы от носятся дополнительным и специальным работам, учитываемым в стоимости работ по инженерным изысканиям согласно пункту 1 Методики 1/пр.

Таким образом, согласно Образцу, стоимость камеральных работ по составлению программы инженерно-геодезических изысканий приводится в разделе IV «Дополнительные и специальные работы» Сметы.

Cтоимость работ по составлению программы инженерно-геодезических изысканий в пункте 13 Сметы Примера 1 определяется в порядке аналогичном порядку определения стоимости работ по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям интерполяцией с применением показателей затрат, приведенных в пунктах 2–3 таблицы 80 пункта 173 НЗ.